| MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “A.D. GHICA” AL JUDEȚULUI TELEORMAN |  | NESECRET Exemplar nr.__ Nr. 4534002 Alexandria, 04.10.2021 |
| --- | --- | --- |

A P R O B,

INSPECTOR ŞEF

Colonel

ing. Marius STANCU

DE ACORD,  ROG A APROBA,			DE ACORD,  ROG A APROBA,

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF          PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Colonel	                 Locotenent-colonel

Dan  PĂUN						    Florin PÎNGĂ

NOTĂ CONCEPTUALĂ

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

  - Denumirea obiectivului de investiţii: ”Demolare si construire Detasamentul de Pompieri Zimnicea și pilonet pentru antenă de comunicații”.

  - Ordonatorul principal de credite / investitor: Ministerului Afacerilor Interne;

  - Ordonatorul de credite (secundar / terţiar): Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ “A. D. Ghica” al județului Teleorman.

  - Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ “A. D. Ghica” al județului Teleorman.

- Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

  - Scurtă prezentare privind:

- Deficienţe ale situaţiei actuale:

Conform raportului de expertiză tehnică  nr.2300 din 11.08.2021, efectuat de către S.C. Tehnoproiect Comtrans SRL, expert tehnic atestat ing. Ambrozie Vladimir , starea fizică a constructiilor este următoarea:

- degradarea fizica a materialelor structurii: fisuri cu caracter general in special la 45grade ; fisuri locale in tavane, cel mai probabil din cauza incarcarilor mari sau a infiltratiilor de apa;

- degradarea zidariilor prin: ascensiunea capilara a apei (igrasie), efecte de ingheţ – dezgheţ; degradarea mortarului dintre caramizi pe o inaltime de aproximativ 30cm de la nivelul solului.

- degradarea finisajelor: stare medie sau avansata de degradare;

- degradarea planseelor din beton armat: existenta fisurilor in plansee si grinzi.

În urma concluziilor acestei expertize tehnice s-a decis soluția demolării pavilionului existent și realizarea unei construcții care să asigure toate funcțiunile unei subunități de pompieri.

- Efectul pozitiv previzionat  prin realizarea obiectivului de investiții:

Noua cladire va avea destinația de pavilion administrativ al Detasamentului de Pompieri Zimnicea  si de garare a tehnicii de interventie, asigurînd toate facilitatile necesare pentru functionarea unei subunitati de interventie, in cadrul căreia se vor realiza conditiile necesare pentru pregatirea populatiei din zona pentru a putea raspunde la diverse tipuri de risc.

Prin adoptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB pentru o clădire cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădire cu performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, clădirea care se va realiza va crea un climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:

În cazul nerealizării investiţiei există pericolul, ca în cazul prducerii unui cutremur,  să se prăbușească anumite secțiuni ale imobilului, ceea ce ar duce la punerea în pericol a personalului și a tehnicii de intervenție.

  - Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus

– Nu este cazul;

  - Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus

– Nu este cazul;

  - Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la  realizarea obiectivului de investiţii

– Nu este cazul;

  - Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:

- asigurarea securității personalului și a integrității tehniciic de intervenție din dotarea subunității;

- noua cladire va asigura toate facilitatile necesare pentru functionarea  subunității de interventie, in cadrul căreia se vor realiza conditiile optime pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență care se manifestă în raionul de intervenție al subunității;

- noua clădire va avea o performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

- Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii: -

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: -

3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional / axa corespunzătoare, identificată):

Împrumut de la   Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi /sau al construcţiei existente:

Construcția este situată in cadrul imobilului teren cu număr cadastral 20253 în suprafață de 4036 mp înscris în CFN nr. 2163 UT Zimnicea și de 4095 mp conform măsurători, identificat cu număr cadastral 20253 conform extrasului de carte funicara eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman-Birou de Cadastru și Publicitate Imobiliară Zimnicea, amplasat în intravilanul judetului Teleorman, oras Zimnicea, strada Republicii nr.44.

Constructia are regim de înălțime Parter+1Etaj pentru corp C1A si Parter+1Etaj pentru corp C1B, o suprafață desfășurată de 1672 mp și este inregistrata in domeniul public aparținând Statului Român prin Ministerul Internelor și Reformei Administrative prin administrator  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman.

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

a) descrierea succintă a amplasamentului / amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):

Adresă: strada Republicii nr.44, oraș Zimnicea, județul Teleorman;

Suprafață teren: 4036 mp înscris în CFN nr. 2163 UT Zimnicea ; 4095 mp conform măsurători;

Caracteristici tehnice cladire existentă C1:

- Anul construcțíei: 1977-1978

- Regim de înălțime existent: corp C1A este Parter+1Etaj si Parter+1Etaj pentru corp C1B.

- Suprafață construită: 836mp

- suprafață desfășurată de 1672 mp

- Clasa de importanță a clădirii: CLASA I clădiri de importanţă deosebită pentru siguranţa publică (Normativul P 100-1/2013);

- Risc seismic:  Clasa Rs I de risc seismic – Conform Expertiză nr.2300 din 11.08.2021 de către SC Tehnoproiect Comtrans SRL

- Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România

- Imobilul nu se află în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate.

- Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

- Destinaţia clădirii: pavilion administrativ pentru sediu detașament și garare tehnică de intervenție.

Pavilionul administrativ în care funcționează Detașamentul de Pompieri Zimnicea este o constructie realizata în anul 1977 și nu a beneficiat de reparație capitală.

Constructia respectiva , înregistrata în evidența de cadastru cu nr. MAI 48-130-01 este situată în str. Republicii nr. 44, orașul Zimnicea, este realizata dintr-o zidarie de caramidă, cu stâlpi din beton armat, grinzi din beton armat și acoperișul tip terasă.

Pe amplasament exista doua cladiri alipite corp C1A (garaj) si corp C1B cu interdependente intre ele din punct de vedere al functiunilor care se vor demola.

Data (perioada) execuţiei constructiei: in jurul anului 1978. Regimul de înălțime pentru corp C1A este Parter+1Etaj si Parter+1Etaj pentru corp C1B.

Corpurile C1A si C1B nu prezinta calcan comun in zona de alipire si nici cu alte constructii, dar prezinta elemente comune la nivelul parter si etaj 1 prin existenta unui corp de legatura .

Constructia corp C1A are urmatoarea functiune: la parter garaj auto si depozitare; la etaj 1 : capela, sala odihna, sali depozitare, zona spalatorie.

Constructia corp C1B are urmatoarea functiune: la parter sala mese, depozitare; bucatarie, garaj auto si depozitare; la etaj 1 : Sali depozitare, birouri, sala multifunctionala

Sistemul structural al clădirii existente : infrastructura - fundatii izolate de beton armat; suprastructura: stalpi si grinzi prefabricate.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Vecinătăți:

N-persoana fizica

Sud- str. Republicii; persoană fizică

Est-str.Turnu Magurele; persoană fizică

Vest-persoană fizică.

Accesul pe amplasament se face direct din strada Republicii.

c) surse de poluare existente în zonă – nu este cazul;

d) particularităţi de relief

Terenul nu are diferențe de nivel, suprafata fiind relativ plana .

Conform studiului geotehnic elaborat de PFA Glodeanu Stefan, terenul pe care este amplasată construcția se încadrează in  categoria geotehnica 2-risc moderat.

e) nivel de echipare tehnico - edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor

Imobilul este racordat la reţelele publice de energie electrică, apă şi canalizare.

Pe strada Republicii exista retea de distributie a gazelor naturale.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate

Din planurile de retele exterioare existente rezulta ca nu este cazul ;

g) posibile obligaţii de servitute

– nu este cazul;

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz

– nu este cazul;

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general / plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent

Se vor respecta toate prevederile planului urbanistic general / planului urbanistic zonal referitor la zona studiată:

- Zona- UTR M1b

- Inălțime maximă: P+3 niveluri (16m)

- utilizarea cu precădere a materialelor de construcție specific zonei, învelitori din țigle ceramice, tâmplarie din lemn

- fatadă în culori pastel sau alb

- Acoperirea în șarpantă în două ape sau patru ape

- POT =50%; CUT=2,00

j) existenţa de monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice. Din datele existente la aceasta data in zona nu este instituita nicio restrictie din punct de vedere arhitectural.

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni:

Lucrări de demolare

Pavilionul administrativ identificat cu număr cadastral 20253-C1, conform Cărtii Funciare nr. 20253 Zimnicea, în care funcționează Detașamentul de Pompieri Zimnicea, fiind o constructie realizata în anul 1977 si care nu a beneficiat de reparație capitală, a fost încadrat în clasa de risc seismic RsI cu risc mare de prăbușire la cutremur conform raportului de  expertiză tehnica nr.2300 din 11.08.2021 de către SC Tehnoproiect Comtrans SRL.

Ținând cont de lucrările necesare aducerii constructiei in clasa de risc seismic RsIV, o consolidare corecta a intregii cladiri, impreuna cu refacerea totala a partilor de arhitectura si instalatii, duce la un cost care depaseste valoarea de inventar si valoarea de construire a unei  noi clădiri, cu respectarea noilor norme IGSU, privind compartimentarile, spatiile interioare, etc.

Avand in vedere cele de mai sus pentru varianta maximala propunem demolarea constructiei corp C1 si construirea unui nou corp adaptat cerintelor actuale ale beneficiarului.

Lucrări de construire

La imobilul cu număr cadastral 20253, strada Republicii nr.44, este Sediul Detaşamentul de Pompieri Zimnicea din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”A. D. Ghica” al județului Teleorman .

Noua cladire va avea destinația de pavilion administrativ al Detasamentului de Pompieri Zimnicea  si de garare a tehnicii de interventie, asigurînd toate facilitatile necesare pentru functionarea unei subunitati de interventie, in cadrul căreia se vor realiza conditiile necesare pentru pregatirea populatiei din zona pentru a putea raspunde la diverse tipuri de risc.

Pavilionul administrativ va fi o construcție ce va avea un regim de înaltime de maxim P+3 etaje pentru care se  propun următoarele:

- spații tehnice, garaje pentru autospecialele din dotare, spații aferente funcționării SMURD, bucatarie, sala de mese, grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu dizabilități, punct control acces, birouri, sala de conferinte, dormitoare, dispecerat, grupuri sanitare;

- pilonet  pentru antenă de comunicații;

- amenajare exterioară:-

Cerințe Birouri:

- Birou comandant subunitate care să cuprindă antecameră și grup sanitar propriu cu duș:

- Birou locțiitor comandant de subunitate;

- Birou administrativ și tehnic (birou subofițer administrativ + maistru militar tehnic);

- Șef GIS ( gardă de intervenție și stingere);

- Birou ofițer de serviciu;

- Dispecerat in care se va amplasa și centrala de detecție. Separarea acestei încăperi de restul construcției se va face prin pereți și planșeu EI/REI 60 și ușă EI2-30-C. Se va evita traversarea acestei încăperi de către conducte ale instalațiilor utilitare.

Calculul suprafețelor folosite pentru birouri se va face în funcție de suprafața medie de 5mp/persoană, iar in  cazul posturilor care utilizează calculatoare, planșete sau aparatură specific va fi de 6mp/persoană.

Pentru birourile personalului cu funcție de conducere (comandant, locțiitor, sef GIS, ofițer de serviciu) nu este necesar a se respecta suprafața minima /persoană.

Spații destinate pentru personalul din cadrul detașamentului de pompieri:

- Sală de mese cu zonă de oficiu cu blat de bucătărie prevăzut cu aragaz (sau plită si cuptor incorporabile), mașină de spălat vase (opțional), frigider, microunde;

- Cameră de studii (care poate fi adiacentă salii de mese);

- Sală multifuncțională pentru 28-30 de persoane (suprafață aproximativă 60mp);

- Sală gimnastică (cu aparate, suprafață 40-60mp)

Alte spații social administrative:

- Dormitoare 4-5 paturi ( suprafețe aproximative 26-29mp fiecare) în funcție de personalul alocat pe schimb; Minim un dormitor va fi alocat pentru SMURD

- Grupuri sanitare femei/bărbați la parter și la etaj/etaje;

- Grup sanitar persoane cu dizabilități;

- Vestiar bărbați (numărul dulapurilor se aloca în funcție de estimarea  personalului maxim total) spațiu adiacente cu dușuri (minim 4 dușuri), un wc, pisoare, lavoare;

- Vestiar femei (numărul de locuri se vor stabili în funcție de numărul de personal desemnat) cu spațiu adiacent cuprinzând 1wc, 2 dușuri, lavoare.

Spații tehnice, de depozitare si pentru curățenie

Spații tehnice:

- Cameră server (minim 9 mp);

- Centrală termică (cu acces dinspre exteriorul clădirii);

- Cameră TGD (Tablou General Distribuție )- cu acces dinspre exteriorul clădirii;

- Cameră încercare butelii aer comprimat alimentată cu 380V;

- Cameră compresor.

Spații curățenie:

- Cameră de curățenie care să deservească spații de depozitare pentru fiecare schimb. Camera de curățenie va fi prevăzută cu lavoar;

- Alte spații menționate la cerințe SMURD: încăpere destinată curățării și dezinfecției echipamentelor de protecție și a materialelor sanitare/insumentar utilizat, uscătorie,

Spații depozitare:

- Depozit aparate;

- Depozit/ magazie intendență;

- Depozit/ magazie tehnic;

- Depozit/ magazie patrimoniu;

- Arhivă;

- Alte spații de depozitare menționate la cerințe SMURD: spațiu pentru depozitarea materialelor sanitare și instrumentarului dezinfectat și a medicamentelor,

Cerințe SMURD

Se vor amenaja următoarele spații specifice:

- spațiu pentru birou SMURD, mobilat pentru minim trei persoane.

- uscătorie cu acces și spre exterior, dotată cu lavoar și mașină automată de spălat, eventual uscător. În zona de uscătorie se poate realiza o compartimentare pentru următoarele spații:

  - O încăpere pentru deșeuri SMURD prevăzută cu lavoar și sifon de pardoseală (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

  - O încăpere pentru curățarea și dezinfecția echipamentelor de protecție specifice SMURD, a materialelor sanitare și a instrumentarului utilizat și a medicamentelor, încăpere prevăzută cu spălător din inox cu două cuve, apa rece/caldă, mașină automată de spălat, dezinfecție, uscător (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

- Depozit SMURD: spațiu destinat pentru depozitarea materialelor și substanțelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției (lavete, mături, mopuri, găleți, detergenți dezinfectanți pentru toate tipurile de suprafețe, saci pentru colectarea deșeurilor menajere);

Suprafețele aferente spațiilor SMURD (pavimente, pereți, tavane, suprafețe de lucru) vor fi acoperite cu materiale lavabile, ușor de curățat, rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante.

Se vor asigura suporturi suficiente pentru asigurarea hârtiei igienice, a săpunului, mijloace de ștergere sau uscare a mâinilor după spălare (se vor monta uscătoare de mâini cu alimentare electrică).

Spațiile pentru depozitarea lenjeriilor de pat, pentru servirea mesei, dușurile și grupurile sanitare, precum și gararea ambulanțelor se asigură în spatiile deja prevăzute cu aceste destinații.

Suprafețele minime şi volumul pentru camera de odihnă SMURD:

- 10mp si 27mc pentru camerele cu 1 pat

- 16mp si 43mc pentru camerele cu 2 paturi

- 20mp si 54mc pentru camerele cu 3 paturi

- 26mp si 60mc pentru camerele cu 4 paturi.

Pentru fiecare persoană din încăperea birou SMURD se va asigura un volum minim de aer de cel puțin 12mc.

Cerinte garaj:

- Garajul trebuie să cuprindă toate autospecialele prevăzute pentru acest detașament dupa cum urmeaza: 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă de mare capacitate, un autocamion de intervenție, un autocamion transport materiale, o autocisternă pentru transport apă, 2 ambulanțe de prim ajutor, 2 motopompe remorcabile, o autospecială de primă intervenție și comandă, un autoturism de serviciu, 3 ambarcațiuni de intervenți cu peridoc;lățimea traveilor trebuie să  fie suficientă pentru realizarea structurii și păstrarea unui spațiu util pentru parcarea  autospecialelor. Se pot admite și două locuri de parcare unul în spatele celeilalte;

- Se va amplasa un lavoar in garaj;

- Garajul va avea uși interioare de comunicare cu pavilionul administrativ;

- spațiul de garare al ambulanțelor  SMURD se amenajează astfel încât să asigure condițiile necesare efectuării dezinfecției și întreținerii acestora. Finisajele suprafețelor de lucru, mobilierului, pereților și pavimentelor din acest spațiu sunt confecționate din materiale lavabile, impermeabile, rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante. Acest spațiu este racordat obligatoriu la instalația de apă și canalizare, iar pavimentul va fi prevăzut cu sistem de colectare a apei reziduale, rezultată în urma acțiunii de spălare a ambulanțelor. După caz se asigură sistem de tratare a apelor reziduale.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

Regim de înăltime maxim P+3 etaje (16m)

Destinația clădirii: pavilion administrativ pentru sediu detașament și garare tehnică de intervenție.

Platforma de colectare și depozitare temporară a deșeurilor asigurată prin sisteme de închidere, cu compartimente separate pentru deșeurile medicale și pentru cele nemedicale prevăzută cu ventilație naturală, racord la o sursă de apă, paviment prevăzut cu sifon de pardoseala.

Prin adoptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB pentru o clădire cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădire cu performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

- repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

- montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale,

- instalarea unui nou sistem de încălzire/răcire tip VRV cu funcționare în pompa de căldură în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, respectând condițiile nZEB;

- instalarea sistemului de climatizare pentru server, asigurându-se un sistem de climatizare de rezervă;

- instalarea ventilatoarelor, a centralelor de tratare aer si a recuperatoarelor de căldură,

- Instalare sistem de distribuție a aerului proaspăt în încăperi cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere. Grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere. Grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

- instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de caldură.

- instalarea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, , dacă sunt fezabile tehnic şi economic;

- montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire / racire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- Montarea unui grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

- Realizare instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie. Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED). Instalaţie de iluminat de securitate

- Realizare Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

- Realizare  priza de pământ, la care vor trebui legate şi părţile metalice şi echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere.

- Realizarea instalațiilor de curenți slabi: Circuite de voce şi de date la interiorul clădirii, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în încăperi separate. 3 prize de curenți slabi pentru fiecare post de lucru. Instalaţie de fibră optică. Rețea intranet cu switch și funcție de management, Centrala telefonică cu x posturi, Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor), Instalaţie de detecţie şi stingere a inscendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru dispecerat şi camera serverelor), Centrala de detecție și semnalizare incendiu. Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în urmatoarele încaperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camera server, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea unui pilonet pentru antenă de comunicații prevăzut cu instalaţie de balizaj.

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, panouri solare pentru producere apă caldă, sisteme centralizate de încălzire și de răcire cu pompe de căldură, schimbătoare de căldura aer /apă, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

- Montarea sistemelor de iluminat interior si exterior tip led pentru reducerea consumului de energie;

- Realizarea sistemului de hidranti interiori si exteriori inclusiv rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care reţeaua orăşenească nu asigură debitul şi presiunea necesară.

- Realizarea sistemului de canalizare pentru apa menajera si pluvială;

- montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

- montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire şi apă caldă de consum;

- instalarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice / gazelor naturale.

c).durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:

– 600 de luni (50 de ani) conform fişei mijlocului fix.

d).nevoi / solicitări funcţionale specifice:

Impactul social și de mediu asociat cu realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții i, este considerat minor în raport cu garanțiile M&S (Mediu și Social) ale Băncii Mondiale și CMMS (Cadrul de Management pentru Mediu și Social) pregătite în acest scop. Cu toate acestea, anumite aspecte trebuie luate în considerare la elaborarea fazelor de proiectare și a asistenței tehnice asigurată de echipele de proiectare în timpul lucrărilor de execuție:

- Intervențiile la rețelele de utilități (debranșare, branșare) se vor proiecta, planifica și realiza astfel încât să se evite pe cât posibil afectarea celorlalți utilizatori. Masuri speciale vor fi prevăzute în situația în care lucrările vor afecta instituții medicale sau educaționale.

- Pentru ca impactul asupra traficului local și riscul de accidente să fie reduse la minim proiectantul va stabili un flux de intrare, circulație, staționare și ieșire în/din șantier a utilajelor și mașinilor grele.

- Întocmirea documentațiilor tehnice va trebui să asigure facilități separate pentru femei (toalete, dușuri, vestiare, dormitoare) avându-se în vedere ca zona destinată femeilor să fie pe cat posibil delimitată de zona destinată bărbaților; clădirea va fi de asemenea prevăzută cu facilitați pentru accesul persoanelor cu dizabilități (rampă de acces și toaletă);

- Proiectantul trebuie sa prevadă măsuri de securitate și control al accesului pe șantier, astfel încât să se permită accesul doar pentru persoanele autorizate – proiectant, constructor, beneficiar, consultanți etc. Trebuie asigurata integritatea împrejmuirii pe toată perioadă de desfășurare a lucrărilor  iar accesul restricționat va trebui să fie semnalizat prin panouri, indicatoare, semne sau alte mijloace adecvate;

- Lângă panoul de identificare a investiției se va instala un panou care să cuprindă informațiile relevante cu privire la proiect, modalitatea de adresare și soluționare a petițiilor și care să fie prevăzut cu o cutie poștala securizată în care să poată fi depuse petiții sau alte documente.

Posibilul impact advers al implementării subproiectului asupra elementelor de mediu va fi limitat și temporar, legat în principal de lucrările de execuție care ar putea include:

- Creșterea poluării solului din cauza deșeurilor din lucrările de execuție generate pe amplasament;

- Generarea de praf, zgomot și vibrații din cauza deplasării vehiculelor și utilajelor pentru construcții;

- Riscuri de poluare a apelor, solului și subsolului  cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor din lucrările de construire, a materialelor periculoase, azbest, materiale care conțin azbest, sau a unor scurgeri accidentale operaționale minore de combustibil și lubrifianți din mașinile de construcții;

- Creșterea traficului în timpul lucrărilor de execuție, ceea ce duce la amplificarea fondului de zgomot (poluarea fonică) și poate afecta comunitatea;

- Impactul asupra sănătății și securității muncitorilor în timpul lucrărilor de execuție în cazul nerespectării normelor legale în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă.

- Refacerea necorespunzătoare a amplasamentului după terminarea lucrărilor cu posibil impact asupra ecosistemului terestru și patrimoniului administrat;

- Tăierea vegetației locale ca urmare a lucrărilor de execuție.

Toate aceste potențiale efecte asupra mediului sunt ușor de identificat, la scară mică și pot fi prevenite în mod eficient, diminuate sau atenuate.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor / proiectelor majore de investiţii

– nu este cazul;

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate

– nu este cazul.

| ŞEF SERVICIU LOGISTIC | ȘEF SERVICIU C.T.I. | ȘEF CENTRU OPERAȚIONAL |
| --- | --- | --- |
| Maior | Maior | Căpitan |
| Marian NICULAE | Claudiu Ștefănel SOARE | Bogdan Ștefan CIOACĂ |